Öz:Çalışmanın amacı fakoemüisifikasyon cerrahisinde bazen ciddi bir problem olarak karşılaşılan ön kamara kollapsını önlemek amacı ile geliştirilen vakum dalga önleyicisi [vacuum surge suppresşer (VSS)] cihazının etkinliğini araştırmaktır. Çalışma kapsamındaki 9 tavşanın 18 gö¬zünde fakoemüisifikasyon cerrahisi uygulandı. Buna göre tavşanların sağ gözlerinde VSS kulla¬nımlı, sol gözlerinde ise VSS kullanmaksızın fakoemüisifikasyon cerrahisi yapıldı. Cerrahi sıra¬sında fako süresi kronometre, bu süre içerisinde karşılaşılan ön kamara kollapsı ile iris titreşimi (flutter) ise rakamsal olarak değerlendirildi. Her iki grup gözler arasında cerrahi süresi açısından istatistiksel anlamlılık tespit edilemezken (U=24.5, p>0.05), karşılaşılan ön kamara kollapsı ve iris titreşimi sayılarında ise istatistiksel anlamlılıklar tespit edilmiştir (U=9.0, p< 0.005 ve U= 7.5, p< 0.005). Sonuç olarak, fakoemüisifikasyon cerrahisinde VSS kullanımının cerrahi sırasında ön kamara kollapsı ve beraberindeki iris titreşiminin önlenmesinde etkili ve ekonomik bir uygulama olduğu sonucuna ulaşıldı.